天门市污染源执法监测报告

(2025年)

天门市生态环境局

2025年12月

目 录

一、监测要求	1

（一）监测范围	1

（二）监测项目	1

（三） 监测时间和频次	2

（四）评价方法和标准	2

二、总体情况	2

三、长江入河排污口监测情况	2

（一）监测情况	2

（二）超标情况	3

四、废水排污单位监测情况	3

（一）监测情况	3

（二）超标情况	3

（三）涉重行业企业监测情况	4

（四）重点尾矿库监测情况	4

（五）城镇污水处理厂监测情况	4

五、VOCs排污单位监测情况	4

（一）监测情况	4

（二）超标情况	5

六、其他类型企业监测情况	5

（一）监测情况	5

（二）超标情况	5

七、重点监管单位周边土壤监测数据情况	6

（一）监测情况	6

（二）超标情况	6

八、存在的问题和不足	7

九、下一步的工作计划及建议	7

具体监测数据见附表：	7

附表1：长江入河排污口监测数据一览表	8

附表2：长江入河排污口超标数据一览表	9

附表3：废水排污单位监测数据一览表	9

附表4：废水排污单位超标数据一览表	10

附表5：城镇污水处理厂监测数据一览表	11

附表6：城镇污水处理厂超标数据一览表	15

附表7：VOCs排污单位监测数据一览表	18

附表8：VOCs排污单位超标数据一览表	27

附表9：其他类型排污单位监测数据一览表	28

附表10：其他类型排污单位超标数据一览表	68

附表11：重点监管单位周边土壤监测数据一览表	69

附表12：重点监管单位周边土壤监测数据超标一览表	85

# 一、监测要求

## （一）监测范围

根据《2025年湖北省生态环境监测方案》的要求，对全市重点排污单位和入河排污口实行监测。

重点排污单位监测范围按照天门市环保局印发的《2025年天门市污染源执法监测实施方案》开展监测，2025年共监测重点排污单位18家，其中废水重点排污单位2家、废气重点排污单位9家、其他类型（土壤和地下水污染重点排污单位）重点排污单位15家。

入河排污口监测范围按照《2025年湖北省生态环境监测方案》的要求开展监测，共监测入河排污口12处，其中环境监测总站下发的14个入河排污口已全部封堵，无法采样。

## （二）监测项目

1.长江入河排污口监测

监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业排污许可证规定的项目确定。

2.涉重行业企业监测

无

3.重点尾矿库监测

无

4.城镇污水处理厂监测

城镇污水处理厂的监测项目按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）的要求确定。

5. VOCs排污单位监测

监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业排污许可证规定的项目确定。

- 监测时间和频次

2025年度对全市入河排污口进行监测，每天采样一次，采样一天。

2025年度对全市重点监控企业进行监测，废水企业废水排污口每天采样三次，采样一天；废气企业废气排放口每天至少采样三次，采样一天；土壤每天采样一次，采样一天。污水处理厂出口采样一天，每天采样一到三次。

## （四）评价方法和标准

评价标准：入河排污口按照《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》（DB42 1318-2017）的限值确定；重点监控企业按照企业排污许可证规定的限值确定。

# 二、总体情况

2025年共监测全市12处入河排污口，其中10处入河排污口达标，2处入河排污口超标排放。

2025年共监测重点排污单位18家，其中废水重点排污单位2家、废气重点排污单位9家、其他类型（土壤和地下水污染重点排污单位）重点排污单位16家。

# 三、长江入河排污口监测情况

## （一）监测情况

表1  天门市长江入河排污口监测情况

| 地 市 | 实际监测（个） | 达标数量（个） | 超标数量（个） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天门市 | 12 | 10 | 2 | 20% |
| 合计 | 12 | 10 | 2 | 20% |

## （二）超标情况

2025年共监测12个入河排污口，其中10个达标排放，2个排放超标，具体见附表1和附表2.

表2  超标排口数及超标倍数范围情况（按超标项目统计）

| 超标项目 | 超标排口数（个） | 超标倍数范围 |
| --- | --- | --- |
| 氨氮 | 1 | 0.04 |
| 总磷 | 2 | 0.30-1.08 |

# 四、废水排污单位监测情况

## （一）监测情况

2025年度，监测2家废水重点排污单位，2家均排放达标，具体见附表3。

表3  天门市废水排污单位监测情况

| 地 市 | 已发证废水排污单位（家） | 已监测排污单位（家） | 监测比例（%） | 达标排污单位（家） | 超标排污单位（家） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天门市 | -- | 2 | -- | 2 | 0 | 0% |
| 合计 | -- | 2 | -- | 2 | 0 | 0% |

- （二）超标情况

表4  天门市废水排污单位污染物超标情况

| 超标污染物 | 超标数量（家） | 超标排放口（个） | 超标倍数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |

## （三）涉重行业企业监测情况

无

## （四）重点尾矿库监测情况

无

## （五）城镇污水处理厂监测情况

2025年度 ，监测3家城镇污水处理厂，3家全部达标排放，具体见附表5。

表5  天门市城镇污水处理厂监测情况

| 地 市 | 城镇污水处理厂（家） | 实际监测 （家） | 监测比例（%） | 达标数（家） | 超标数量（家） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天门市 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0% |
| 合计 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 0% |

表6  天门市城镇污水处理厂污染物超标情况

| 超标污染物 | 超标数量（家） | 超标排放口（个） | 超标倍数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |

# 五、VOCs排污单位监测情况

## （一）监测情况

2025年度 ，监测9家VOCs重点排污单位，7家VOCs排放达标，2家VOCs排放超标，具体见附表7。

表7  天门市VOCs排污单位监测情况

| 地 市 | VOCs排污单位（家） | 已监测排污单位（家） | 监测比例（%） | 达标排污单位（家） | 超标排污单位（家） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天门市 | -- | 9 | -- | 7 | 2 | 22.22% |
| 合计 | -- | 9 | -- | 7 | 2 | 22.22% |

## （二）超标情况

表8  天门市VOCs排污单位污染物超标情况

| 超标污染物 | 超标排污单位（家） | 超标排放口（个） | 超标倍数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 湖北中硕环保有限公司 | 1#排气筒DA001 | 1.63 |
| 甲醇 | 湖北石河医药科技有限公司 | 二车间废气排口DA001 | 46.6 |
| 非甲烷总烃 |  |  | 1.41 |
| 氨 |  | MAA系列废气排口DA003 | 233 |

# 六、其他类型企业监测情况

## （一）监测情况

2025年度 ，监测10家其他类型重点排污单位，9家排污单位排放达标，1家排污单位排放超标，具体见附表10。

表9 天门市其他类型排污单位监测情况

| 地 市 | 其他类型排污单位（家） | 实测排污单位（家） | 监测比例（%） | 达标排污单位（家） | 超标排污单位（家） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天门市 | -- | 10 | -- | 9 | 1 | 10% |
| 合计 | -- | 10 | -- | 9 | 1 | 10% |

## （二）超标情况

表10  天门市其他类型排污单位污染物超标情况

| 超标污染物 | 超标排污单位（家） | 超标排放口（个） | 超标倍数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 天门伊能环保科技有限公司 | 厂区内地下水监测井 | 0.78 |
| 锰 |  |  | 16.6 |

- 七、重点监管单位周边土壤监测数据情况

## （一）监测情况

2025年度 ，监测13家其他类型重点排污单位，13家排污单位排放均达标，具体见附表11。

表11 天门市重点监管单位周边土壤监测情况

| 地 市 | 排污单位（家） | 实测排污单位（家） | 监测比例（%） | 达标排污单位（家） | 超标排污单位（家） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天门市 | -- | 13 | -- | 13 | 0 | 0% |
| 合计 | -- | 13 | -- | 13 | 0 | 0% |

- （二）超标情况

表12  天门市重点监管单位周边土壤超标情况

| 超标污染物 | 超标排污单位（家） | 超标排放口（个） | 超标倍数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |

- 八、存在的问题和不足

无

# 九、下一步的工作计划及建议

按照规定时间完成对重点排污单位和排污口的监测并及时上报数据，对超标数据与生态环境保护综合执法支队及时进行沟通，加强监测站与综合执法支队的联动。

## 具体监测数据见附表：

附表1：长江入河排污口监测数据一览表

附表2：长江入河排污口超标数据一览表

附表3：废水排污单位监测数据一览表

附表4：废水排污单位超标数据一览表

附表5：城镇污水处理厂监测数据一览表

附表6：城镇污水处理厂超标数据一览表

附表7：VOCs排污单位监测数据一览表

附表8：VOCs排污单位超标数据一览表

附表9：其他类型排污单位监测数据一览表

附表10：其他类型排污单位超标数据一览表

附表11：重点监管单位周边土壤监测数据一览表

附表12：重点监管单位周边土壤监测数据超标一览表

# 附表1：长江入河排污口监测数据一览表

| 入河排污口 名称 | 监测 日期 | pH（无量纲） | 化学需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L） | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张港入河排污口 | # 2025.10.24 | # 7.6 | # 16 | # 0.938 | # 0.24 | # 2.51 | # 是 |
| 黄潭入河排污口 | # 2025.10.20 | # 7.6 | # 24 | # 2.37 | # 0.42 | # 5.31 | # 是 |
| 石家河入河排污口 | # 2025.10.21 | # 7.2 | # 38 | # 0.683 | # 0.26 | # 1.68 | # 是 |
| 多宝入河排污口 | # 2025.10.23 | # 7.4 | # 32 | # 10.4 | # 1.04 | # 22.0 | # 否 |
| 横林入河排污口 | # 2025.10.21 | # 7.5 | # 27 | # 1.31 | # 0.30 | # 3.68 | # 是 |
| 彭市入河排污口 |  | # 7.6 | # 26 | # 0.692 | # 0.25 | # 2.17 | # 是 |
| 麻洋入河排污口 |  | # 7.7 | # 26 | # 1.46 | # 0.28 | # 3.70 | # 是 |
| 九真入河排污口 | # 2025.10.22 | # 7.1 | # 19 | # 7.13 | # 0.48 | # 12.3 | # 是 |
| 皂市入河排污口 |  | # 7.0 | # 19 | # 6.45 | # 0.65 | # 15.0 | # 否 |
| 黄金污水厂入河排污口 |  | # 7.7 | # 14 | # 0.134 | # 0.11 | # 1.06 | # 是 |
| 潭湖污水厂入河排污口 |  | # 7.5 | # 38 | # 1.27 | # 0.03 | # 2.65 | # 是 |
| 多祥入河排污口 |  | # 7.8 | # 37 | # 0.851 | # 0.02 | # 1.78 | # 是 |
| 排放限值 | # / | # 6-9 | # 60 | # 10 | # 0.5 | # 20 | # / |

备注：入河排污口按照《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》（DB42 1318-2017）的限值确定。

# 附表2：长江入河排污口超标数据一览表

| 入河排污口 名称 | 监测日期 | 是否达标 | 超标项目 | 监测浓度 | 标准浓度 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多宝入河排污口 | 2025.10.23 | 否 | 氨氮 | 10.4 | 10 | 0.04 |
|  |  |  | 总磷 | 1.04 | 0.5 | 1.08 |
| 皂市入河 排污口 | 2025.10.22 | 否 | 总磷 | 0.65 | 0.5 | 0.30 |

# 附表3：废水排污单位监测数据一览表

| 企业 名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点位 | 监测 项目 | 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光大环保能源有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 2025.11.21 | 废水总排放口DW001 | 粪大肠菌群 |  | 5000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0035 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 总汞 | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 残渣（可滤） | 1222 | 2000 | ng/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 5 | 250 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 10.3 | 150 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 总铬 | 未检出 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 34 | 200 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.28 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.41 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.16 | 2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 13.5 | 45 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 50 | mg/L | 是 |  |
| 湖北益泰药业股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 2025.11.03 | 废水总排口DW001 | 色度 | 4 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 250 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | 0.01 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.67 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.40 | 6 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.028 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 59 | 400 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 4.16 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.06 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 20.7 | 45 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 17.6 | 150 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 未检出 | --- | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 硝基苯 | 未检出 | --- | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 苯胺类 | 0.06 | 2.0 | mg/L | 是 |  |

# 附表4：废水排污单位超标数据一览表

| 所在地市 | 企业名称 | 行业 | 监测日期 | 监测点名称 | 是否达标 | 超标项目 | 监测浓度 | 标准浓度 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天门市 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

# 附表5：城镇污水处理厂监测数据一览表

| 所在地 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 监测点位 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天门市 | 天门市汇通水务有限公司 | 幸福河 | 2025. 11.14 | 废水总排放口DW001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 15000 | PH | 6.9-7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 3 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 18 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 5.2 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.15 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 1.54 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.38 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 1.3*10-3 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 97 | 1000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.41 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 天门市 | 天门市黄金污水处理有限公司 | 天门河 | 2025. 11.11 | 1#废水总排放口DW007 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 80000 | 色度 | 3 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 2 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 4.7 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.29 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.32 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.44 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 未检出 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 230 | 1000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  | 2#废水总排放口DW008 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 80000 | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.008 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 310 | 1000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 6.8 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.38 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.27 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油类 | 0.44 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 天门市 | 天门市岳口潭湖污水处理有限公司 | 潭湖沟 | 2025.11.11 | 入河排口DW001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 12500 | PH | 6.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 33 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 9.3 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.30 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 9.19 | 15 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 280 | 1000 | 个/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.44 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油类 | 0.68 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氰化物 | 0.022 | 0.5 | mg/L | 是 |  |

# 附表6：城镇污水处理厂超标数据一览表

| 所在地市 | 企业名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 监测点名称 | 是否达标 | 超标项目 | 监测浓度 | 标准浓度 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天门市 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | － | － | － |

# 附表7：VOCs排污单位监测数据一览表

| 企业 名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点位 | 监测 项目 | 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖北石河医药 科技有限公司 | 化学药品制剂制造 | 2025.06.06 | 二车间废气排口DA001 | 氯化氢 | ND | 30 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 2.38×103 | 50 | mg/m3 | 否 | 46.6 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 241 | 100 | mg/m3 | 否 | 1.41 |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.710 | 60 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  | 2025.06.06 | MAA系列废气排口DA003 | 非甲烷总烃 | 24.3 | 100 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氨 | 7.03×103 | 30 | mg/m3 | 否 | 233 |
|  |  | 2025.06.06 | 锅炉排口DA007 | 颗粒物 | 5.0 | 20 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 30 | 50 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 55 | 200 | mg/m3 | 是 |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度 | ＜1 | 1 | 级 | 是 |  |
| 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 2025.06.05 | 一车间尾气排放口DA001 | 氨 | 9.47 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 1.67 | 15 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 未检出 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 33.7 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 4.79 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.05 | 制剂车间尾气排放口DA002 | 颗粒物 | 4.9 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.05 | 高分子原料药车间粉尘排放口DA004 | 颗粒物 | 1.5 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.05 | 污水站废气排放口DA007 | 氨 | 1.8 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.14 | 5 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.21 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 984 | 6000 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.05 | 高分子原料药车间尾气排放口DA011 | 氯化氢 | 0.32 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 6.78 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.95 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.13 | 一车间尾气 排放口DA001 | 非甲烷总烃 | 0.86 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 0.82 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.29 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.27 | 15 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 6.74 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 制剂车间尾气 排放口DA002 | 颗粒物 | 1.8 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 高分子原料药车间粉尘排放口DA004 | 颗粒物 | 4.5 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 洁净区粉尘 排放口DA005 | 颗粒物 | 3.6 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 一车间密闭空间 尾气排放口 DA006 | 非甲烷总烃 | 0.91 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 1.05 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.23 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.34 | 15 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 7.90 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 污水站废气 排放口DA007 | 非甲烷总烃 | 1.17 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 0.70 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 1186 | 6000 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.11 | 5 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | RTO排放口DA008 | 氨 | 0.68 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.51 | --- | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 未检出 | 15 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | C183车间尾气 排放口DA009 | 非甲烷总烃 | 0.54 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 高分子商业化车间 尾气排放口 DA010 | 氯化氢 | 0.28 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 4.55 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 高分子原料药车间 尾气排放口DA011 | 氯化氢 | 0.61 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 4.82 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.57 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 湖北环宇化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 2025.06.13 | 3#车间排放口DA004 | 氯化氢 | 0.46 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 8.79 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.12 | 3#车间排放口DA004 | 氯化氢 | 0.55 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 6.86 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 湖北润驰环保科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 2025.06.04 | 加氢加热炉排放口DA003 | 颗粒物 | 18.1 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 19 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 35 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度 | ＜1 | 1 | 级 | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.04 | 导热油锅炉排口DA004 | 颗粒物 | 16.8 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 64 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 1.13 | —— | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.36 | -- | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 32.6 | 190 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.40 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.04 | 危废排气筒DA006 | 非甲烷总烃 | 4.79 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.04 | 200单元减压蒸馏排放口DA007 | 颗粒物 | 16.7 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | <1 | 1 | 级 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度 | 1.2 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.04 | 催化车间3号排口DA010 | 颗粒物 | 7.1 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 优普生物科技（湖北）有限公司 | 化学农药制造 | - 2025.06.03 | RTO有机废气焚烧炉排气筒DA001 | 颗粒物 | 20.2 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯气 | 0.27 | 5 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯胺类 | 0.618 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.33 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氟化氢 | 未检出 | ≤5 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 3.95 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.666 | 40 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 未检出 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 37 | 200 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯苯 | 未检出 | —— | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 1.75 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.13 | 无机废气排气筒DA002 | 氨 | 0.59 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 5.06 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯胺类 | 0.700 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 湖北中硕环保有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 2025.06.12 | 1#排气筒DA001 | 颗粒物 | 7.4 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 未检出 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 395 | 150 | mg/m3 | 否 | 1.63 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 21.1 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.17 | — | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 未检出 | 15 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 邻二甲苯 | 未检出 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 对二甲苯 | 未检出 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 间二甲苯 | 未检出 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.12 | 2#排气筒DA002 | 颗粒物 | 1.6 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.12 | 3#排气筒DA003 | 颗粒物 | 105.8 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.11 | 1#排气筒DA001 | 颗粒物 | 9.4 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 未检出 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 未检出 | 150 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.42 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0374 | 15 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 未检出 | 20 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.16 | — | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 2#排气筒DA002 | 颗粒物 | 1.7 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 3#排气筒DA003 | 颗粒物 | 5.1 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 湖北科苑生物药业有限公司 | 化学药品原料药制造 | 2025.11.12 | 高浓度有机废气排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 1.10 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯 | 未检出 | 4 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0279 | 60 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 5.37 | 150 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 光大环保能源有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 2025.11.21 | 焚烧烟气排放口 1 DA001 | 二噁英 | 0.0042*10-5 | 4*10-5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锑（锑及 其化合 物） | 0.05 | --- | ug/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.5 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.75*10-4 | --- | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 6.86 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 未检出 | --- | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 未检出 | --- | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 0.91*10-3 | --- | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.006 | --- | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 钴 | 未检出 | --- | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 未检出 | --- | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 205 | 300 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 7 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 焚烧烟气排放口 2 DA002 | 二噁英 | 0.0027*10-5 | 4*10-5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锑（锑及 其化合 物） | 0.03 | --- | ug/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.1 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.64*10-4 | 0.05 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 44.3 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 未检出 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 未检出 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.006 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 钴 | 未检出 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 未检出 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 155 | 300 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 未检出 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
| 湖北益泰药业股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 2025.11.03 | RTO废气排放口DA011 | 非甲烷总烃 | 0.47 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 车间废水预处理 废气排放口DA014 | 非甲烷总烃 | 0.36 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 未检出 | 60 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 11.0 | 150 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 车间工艺有机废气 排放口DA015 | 非甲烷总烃 | 0.34 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 18.1 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.51 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 2.8 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 危废暂存（东）废气 排放口DA016 | 非甲烷总烃 | 0.25 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 913 | 6000 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  | 危废暂存（北）废气 排放口DA017 | 非甲烷总烃 | 0.28 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 1027 | 6000 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  | 污水处理站废水收 集池废气排放口DA018 | 非甲烷总烃 | 0.67 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 1254 | 6000 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  | 103车间工艺有机 废气排放口DA020 | 非甲烷总烃 | 0.49 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 工艺酸性废气深度脱硝 废气排放口DA021 | 氮氧化物 | 14 | 150 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 105车间工艺有机 废气（酸性废气)排放口DA023 | 非甲烷总烃 | 0.49 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.57 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 燃气锅炉烟囱DA026 | 颗粒物 | 10.1 | 120 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 9.3 | 150 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 未检出 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 危险废物焚烧 炉烟囱DA027 | 砷 | 0.00015 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.00073 | 0.05 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锡 | 0.00543 | --- | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 未检出 | --- | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.00558 | --- | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.1 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 0.006 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.00783 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 0.00148 | 1.0 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1.7 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 27.5 | 60 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氟化氢 | 2.16 | 5 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 101车间B线工艺有机废气排放口DA028 | 非甲烷总烃 | 1.71 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 废水处理站厌氧水解酸化罐废气排放口DA029 | 非甲烷总烃 | 0.69 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 984 | 6000 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 4.29 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.12 | 5 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 废水处理站好氧池 废气排放口DA030 | 非甲烷总烃 | 0.40 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 1136 | 6000 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 0.42 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.12 | 5 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 废水处理站芬顿调节池废气排放口DA031 | 非甲烷总烃 | 0.35 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 738 | 6000 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 22.4 | 30 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.14 | 5 | mg/m3 | 是 |  |  |
|  |  |  | 103车间废水预处理 废气排放口DA034 | 非甲烷总烃 | 0.53 | 100 | mg/m3 | 是 |  |  |

# 附表8：VOCs排污单位超标数据一览表

| 所在地市 | 企业名称 | 行业 | 监测日期 | 监测点名称 | 是否达标 | 超标项目 | 监测浓度 | 标准浓度 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天门市 | 湖北中硕环保有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 2025.06.12 | 1#排气筒DA001 | 否 | 氮氧化物 | 395 | 150 | 1.63 |
|  | 湖北石河医药科技有限公司 | 化学药品制剂制造 | 2025.06.06 | 二车间废气排口DA001 | 否 | 甲醇 | 2.38×103 | 50 | 46.6 |
|  |  |  |  |  | 否 | 非甲烷总烃 | 241 | 100 | 1.41 |
|  |  |  |  | MAA系列废气排口DA003 | 否 | 氨 | 7.03×103 | 30 | 233 |

# 附表9：其他类型排污单位监测数据一览表

| 企业 名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点位 | 监测 项目 | 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 2025.06.19 2025.06.19 | 土壤-厂区内 | PH值 | 8.06 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 8.38 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.45 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 32 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 27.8 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.038 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 46 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  | 厂区南侧200米范围内 | PH值 | 8.10 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 9.49 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.40 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 35 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 27.9 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.048 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 47 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  | 厂区北侧200米范围内 | PH值 | 8.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 4.66 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.18 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 21 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 18.1 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.024 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 31 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  | 土壤-厂区内/厂区南侧200米范围内/厂区北侧200米范围内 | 苯胺 | 未检出 | 260 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 2-氯酚 | 未检出 | 2256 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝基苯 | 未检出 | 76 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 萘 | 未检出 | 70 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 䓛 | 未检出 | 1293 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 151 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二苯并[a,h]蒽 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯甲烷 | 未检出 | 37 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯乙烯 | 未检出 | 0.43 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1二氯乙烯 | 未检出 | 66 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 未检出 | 616 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 反-1,2二氯乙烯 | 未检出 | 54 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1二氯乙烷 | 未检出 | 9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 顺-1,2二氯乙烯 | 未检出 | 596 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯仿 | 未检出 | 0.9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,1三氯乙烷 | 未检出 | 840 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯 | 未检出 | 4 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯乙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯丙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 未检出 | 1200 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,2三氯乙烷 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 | 未检出 | 53 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯苯 | 未检出 | 270 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,1,2四氯乙烷 | 未检出 | 10 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 乙苯 | 未检出 | 28 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 间,对-二甲苯 | 未检出 | 570 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 邻二甲苯 | 未检出 | 640 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | 未检出 | 1290 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,2,2四氯乙烷 | 未检出 | 6.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 0.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,4二氯苯 | 未检出 | 20 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯苯 | 未检出 | 560 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.05 | 地下水环境跟踪监测点位1# （厂区东侧） | pH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 10 | 15 | 度 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 2.1 | 3.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 2.78 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.10 | 0.50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.002 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.18 | 1.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.012 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铁 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锰 | 未检出 | 0.10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 未检出 | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 254 | 450 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.05 | 地下水环境跟踪监测点位2# （厂区内） | pH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 5 | 15 | 度 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.6 | 3.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 11.1 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.16 | 0.50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.0008 | 0.002 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.17 | 1.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.009 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铁 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锰 | 未检出 | 0.10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 未检出 | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 367 | 450 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.05 | 地下水环境跟踪监测点位3# （厂区内） | pH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 5 | 15 | 度 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 2.5 | 3.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 9.43 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.48 | 0.50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.002 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.15 | 1.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 5×10-5 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铁 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锰 | 未检出 | 0.10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 未检出 | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 424 | 450 | mg/L | 是 |  |  |
| 湖北石河医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 2025.06.19 | 土壤-厂区内1# | pH | 8.36 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.060 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 7.86 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 31 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 43 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 24.1 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.31 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.19 | 土壤-厂区内2# | pH | 8.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.047 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 7.65 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 35 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 42 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 25.9 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.38 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.19 | 土壤-厂区内3# | pH | 8.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.071 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 8.71 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 31 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 70 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 29.7 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.42 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 1.4 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.19 | 土壤-厂区内4# | pH | 8.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.049 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 7.73 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 33 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 42 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 23.6 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.37 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.7 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.19 | 土壤-厂区内1#、土壤-厂区内2#、土壤-厂区内3#、土壤-厂区内4# | 苯胺 | 未检出 | 260 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 2-氯酚 | 未检出 | 2256 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝基苯 | 未检出 | 76 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 萘 | 未检出 | 70 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 䓛 | 未检出 | 1293 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 151 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二苯并[a,h]蒽 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯甲烷 | 未检出 | 37 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯乙烯 | 未检出 | 0.43 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1二氯乙烯 | 未检出 | 66 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 未检出 | 616 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 反-1,2二氯乙烯 | 未检出 | 54 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1二氯乙烷 | 未检出 | 9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 顺-1,2二氯乙烯 | 未检出 | 596 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯仿 | 未检出 | 0.9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,1三氯乙烷 | 未检出 | 840 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯 | 未检出 | 4 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯乙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯丙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 未检出 | 1200 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,2三氯乙烷 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 | 未检出 | 53 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯苯 | 未检出 | 270 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,1,2四氯乙烷 | 未检出 | 10 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 乙苯 | 未检出 | 28 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 间,对-二甲苯 | 未检出 | 570 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 邻二甲苯 | 未检出 | 640 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | 未检出 | 1290 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,2,2四氯乙烷 | 未检出 | 6.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 0.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,4二氯苯 | 未检出 | 20 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯苯 | 未检出 | 560 | mg/kg | 是 |  |  |
| 湖北润驰环保科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 2025.06.19 | 土壤-项目场地 | 汞 | 0.035 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 7.59 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 30 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 42 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 21.3 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.35 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯胺 | 未检出 | 260 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 2-氯酚 | 未检出 | 2256 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝基苯 | 未检出 | 76 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 萘 | 未检出 | 70 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 䓛 | 未检出 | 1293 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 151 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二苯并[a,h]蒽 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯甲烷 | 未检出 | 37 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯乙烯 | 未检出 | 0.43 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1二氯乙烯 | 未检出 | 66 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 未检出 | 616 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 反-1,2二氯乙烯 | 未检出 | 54 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1二氯乙烷 | 未检出 | 9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 顺-1,2二氯乙烯 | 未检出 | 596 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯仿 | 未检出 | 0.9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,1三氯乙烷 | 未检出 | 840 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯 | 未检出 | 4 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯乙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯丙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 未检出 | 1200 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,2三氯乙烷 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 | 未检出 | 53 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯苯 | 未检出 | 270 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,1,2四氯乙烷 | 未检出 | 10 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 乙苯 | 未检出 | 28 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 间,对-二甲苯 | 未检出 | 570 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 邻二甲苯 | 未检出 | 640 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | 未检出 | 1290 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,2,2四氯乙烷 | 未检出 | 6.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 0.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,4二氯苯 | 未检出 | 20 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯苯 | 未检出 | 560 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.04 | 地下水-厂区东边监测井1# | pH值 | 8.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 268 | 1000 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.0 | 3.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 21.4 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | 0.270 | 20.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 22.5 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐 | 未检出 | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.22 | 0.50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.0003 | 0.002 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.11 | 1.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 1.9×10-3 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铁 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 208 | 450 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 4500 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | 未检出 | 3.0 | MPN/100mL | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.04 | 地下水-厂区西边监测井2# | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 651 | 1000 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.9 | 3.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 18.9 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | 0.553 | 20.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 123 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐 | 0.066 | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.48 | 0.50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.0005 | 0.002 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.15 | 1.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 3.6×10-3 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 4×10-5 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铁 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 436 | 450 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.02 | 4500 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | 未检出 | 3.0 | MPN/100mL | 是 |  |  |
| 优普生物科技（湖北）有限公司 | 化学农药制造 | 2025.6.21 | 污水处理站附近土壤 | PH值 | 8.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.040 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 8.42 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 42 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 25.8 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.39 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 105 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 95 | ---- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯胺 | 未检出 | 260 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二噁英 | 2.7*10-5 | 4*10-5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.03 | 地下水环境跟踪监测点位1#（生产车间附近） | pH值 | 8.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 5 | 15 | 度 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 2.3 | 3.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 未检出 | 0.50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.002 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 未检出 | 1.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 1.4×10-3 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 未检出 | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锰 | 未检出 | 0.10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 未检出 | 0.02 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铍 | 未检出 | 0.002 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 2025.06.03 | 地下水环境跟踪监测点位2#（污水站附近） | pH值 | 8.5 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 10 | 15 | 度 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.7 | 3.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.19 | 0.50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.0005 | 0.002 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 未检出 | 1.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 1.7×10-3 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 未检出 | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锰 | 未检出 | 0.10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 未检出 | 0.02 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铍 | 未检出 | 0.002 | mg/L | 是 |  |  |
| 天门伊能环保科技有限公司 | --- | 2025.11.02 | 厂区内地下水监测井 | pH值 | 7.2 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.6 | 3.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.89 | 0.50 | mg/L | 否 | 0.78 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | ND | 0.002 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 113 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | ND | 20.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 34.5 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锰 | 1.76 | 0.10 | mg/L | 否 | 16.6 |  |
|  |  |  |  | 铜 | ND | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铁 | ND | 0.3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | ND | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | 未检出 | 3.0 | MPN/100mL | 是 |  |  |
|  |  | 2025.12.09 | 土壤 | 汞 | 0.041 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 11.6 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 22 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 48 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 23.4 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.04 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯胺 | 未检出 | 260 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 2-氯酚 | 未检出 | 2256 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝基苯 | 未检出 | 76 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 萘 | 未检出 | 70 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 䓛 | 未检出 | 1293 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 151 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二苯并[a,h]蒽 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯甲烷 | 未检出 | 37 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯乙烯 | 未检出 | 0.43 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1二氯乙烯 | 未检出 | 66 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 未检出 | 616 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 反-1,2二氯乙烯 | 未检出 | 54 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1二氯乙烷 | 未检出 | 9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 顺-1,2二氯乙烯 | 未检出 | 596 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯仿 | 未检出 | 0.9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,1三氯乙烷 | 未检出 | 840 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯 | 未检出 | 4 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯乙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯丙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 未检出 | 1200 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,2三氯乙烷 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 | 未检出 | 53 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯苯 | 未检出 | 270 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,1,2四氯乙烷 | 未检出 | 10 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 乙苯 | 未检出 | 28 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 间,对-二甲苯 | 未检出 | 570 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 邻二甲苯 | 未检出 | 640 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | 未检出 | 1290 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,2,2四氯乙烷 | 未检出 | 6.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 0.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,4二氯苯 | 未检出 | 20 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯苯 | 未检出 | 560 | mg/kg | 是 |  |  |
| 光大能源环保有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 2025.12.08 | 土壤1 | 汞 | 0.020 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 7.98 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 30 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 58 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 84 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 76 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 23.4 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.10 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二噁英 | 0.97*10-5 | 4*10-5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.12.08 | 土壤2 | 汞 | 0.022 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 7.74 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 34 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 60 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 87 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 83 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 24.2 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.10 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二噁英 | 0.64 *10-5 | 4*10-5 | mg/kg | 是 |  |  |
| 湖北益泰药业股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 2025.12.09 | 土壤1 | 汞 | 0.030 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 14.8 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 24 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 56 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 25.1 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.04 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油烃 | 74 | 4500 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.12.09 | 土壤2 | 汞 | 0.054 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 13.7 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 45 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 64 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 27.0 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.34 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.6 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油烃 | 41 | 4500 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.12.09 | 土壤3 | 汞 | 0.056 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 13.7 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 44 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 59 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 26.8 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.28 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 石油烃 | 47 | 4500 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.12.09 | 土壤1/土壤2/土壤3 | 苯胺 | 未检出 | 260 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 2-氯酚 | 未检出 | 2256 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝基苯 | 未检出 | 76 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 萘 | 未检出 | 70 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 䓛 | 未检出 | 1293 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 151 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二苯并[a,h]蒽 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯甲烷 | 未检出 | 37 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯乙烯 | 未检出 | 0.43 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1二氯乙烯 | 未检出 | 66 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 未检出 | 616 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 反-1,2二氯乙烯 | 未检出 | 54 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1二氯乙烷 | 未检出 | 9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 顺-1,2二氯乙烯 | 未检出 | 596 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯仿 | 未检出 | 0.9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,1三氯乙烷 | 未检出 | 840 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯 | 未检出 | 4 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯乙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯丙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 未检出 | 1200 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,2三氯乙烷 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 | 未检出 | 53 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯苯 | 未检出 | 270 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,1,2四氯乙烷 | 未检出 | 10 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 乙苯 | 未检出 | 28 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 间,对-二甲苯 | 未检出 | 570 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 邻二甲苯 | 未检出 | 640 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | 未检出 | 1290 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,2,2四氯乙烷 | 未检出 | 6.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 0.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,4二氯苯 | 未检出 | 20 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯苯 | 未检出 | 560 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.12.09 | 土壤1 | 1,2二氯乙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  | 土壤2 | 1,2二氯乙烷 | 0.0414 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  | 土壤3 | 1,2二氯乙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.03 | 地下水环境监测点1# | 溶解性总固体 | 344 | 1000 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 254 | 450 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 1.7 | 3.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总大肠杆菌 | <2 | --- | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 细菌总数 | 86 | --- | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.0003 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铁 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.10 | 0.10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 0.0018 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.45 | 0.50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐 | 未检出 | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 9.94 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | 未检出 | 20.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 3.26 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.17 | 1.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.02 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.03 | 地下水环境监测点2# | 溶解性总固体 | 297 | 1000 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 250 | 450 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 2.4 | 3.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总大肠杆菌 | <2 | --- | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 细菌总数 | 85 | --- | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.0003 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铁 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锰 | 0.08 | 0.10 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 0.0017 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.002 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.26 | 0.50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐 | 未检出 | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 11.2 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | 未检出 | 20.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 16.5 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.18 | 1.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发性酚类 | 0.0004 | 0.02 | mg/L | 是 |  |  |
| 天门市二水厂 | / | 2025.11.03 | 土壤1 | 汞 | 0.048 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 7.83 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 23 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 32 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 19.4 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.98 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 80 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 85 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH | 8.79 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 10.7 | --- | cmol+/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 6.02 | --- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.03 | 土壤2 | 汞 | 0.016 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 5.02 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 14 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 25 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 15.0 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.16 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 55 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 58 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH | 8.69 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 6.8 | --- | cmol+/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 2.74 | ---- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.03 | 土壤3 | 汞 | 0.033 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 7.63 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 18 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 27 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 16.6 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.22 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 67 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 66 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH | 8.89 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 7.1 | --- | cmol+/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 4.39 | --- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.03 2025.11.03 | 土壤1/2/3 | 萘 | 未检出 | 70 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 䓛 | 未检出 | 1293 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 芘 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 151 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苊烯 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苊 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 芴 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 菲 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 蒽 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 荧蒽 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并（g，h，i）苝 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二苯并(a,h)蒽 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 多环芳烃总量 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | α-六六六 | 未检出 | 0.3 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | γ-六六六 | 未检出 | 1.9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | δ-六六六 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | p,p'-滴滴滴 | 未检出 | 7.1 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | o,p'-滴滴涕 | 未检出 | 6.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | p,p'-滴滴涕 | 未检出 |  | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.03 | 土壤1 | β-六六六 | 0.87 | 0.92 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | p,p'-滴滴伊 | 未检出 | 7.0 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  | 土壤2 | β-六六六 | 未检出 | 0.92 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | p,p'-滴滴伊 | 0.21 | 7.0 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  | 土壤3 | β-六六六 | 未检出 | 0.92 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | p,p'-滴滴伊 | 未检出 | 7.0 | mg/kg | 是 |  |  |
| 天门市局机关 | / | 2025.11.04 | 土壤145 | pH | 8.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.044 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 8.84 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 26 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 32 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 18.5 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.24 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤146 | pH | 8.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.068 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 13.6 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 37 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 42 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 25.1 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.30 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤147 | pH | 8.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.056 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 9.22 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 27 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 33 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 21.7 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.27 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤148 | pH | 8.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.034 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 8.35 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 20 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 29 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 20.4 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.15 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤149 | pH | 8.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.030 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 6.46 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 21 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 30 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 29.2 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.19 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤150 | pH | 8.50 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.051 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 14.7 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 30 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 41 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 24.5 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.12 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤151 | pH | 8.89 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.072 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 16.6 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 33 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 40 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 26.3 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.19 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤152 | pH | 8.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.062 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 14.6 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 33 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 38 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 23.4 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.29 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤153 | pH | 8.62 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.075 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 13.3 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 38 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 42 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 25.5 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.35 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤154 | pH | 8.57 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.105 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 12.4 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 28 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 37 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 28.4 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.24 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤155 | pH | 8.72 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.083 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 11.1 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 34 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 37 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 24.6 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.47 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤156 | pH | 8.92 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 10.6 | --- | cmol+/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 9.54 | --- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.047 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 7.32 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 21 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 33 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 16.9 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.23 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 71 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 99 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤157 | pH | 8.39 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 14.2 | --- | cmol+/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 6.51 | --- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.101 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 9.23 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 21 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 30 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 21.2 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.18 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 67 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 60 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤158 | pH | 8.40 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 12.2 | --- | cmol+/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 19.8 | --- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.052 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 10.9 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 26 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 35 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 22.9 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.40 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 79 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 72 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤159 | pH | 8.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 11.5 | --- | cmol+/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 11.8 | --- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.044 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 14.9 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 28 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 37 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 35.0 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.02 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤160 | pH | 8.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 12.3 | --- | cmol+/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 20.2 | --- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.188 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 7.62 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 23 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 22 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 28.3 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.15 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 53 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 38 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤161 | pH | 8.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 13.1 | --- | cmol+/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 13.0 | --- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.062 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 15.0 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 25 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 35 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 30.9 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.02 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 63 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 59 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤162 | pH | 8.62 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 11.8 | --- | cmol+/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 31.0 | --- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.109 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 12.9 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 23 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 31 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 27.7 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.17 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 64 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 50 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤163 | pH | 8.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 16.4 | --- | cmol+/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 9.08 | --- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.049 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 17.0 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 33 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 47 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 25.9 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.11 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铍 | 1.98 | 29 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硒 | 0.23 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 钡 | 0.85 | --- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤164 | pH | 8.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 15.7 | --- | cmol+/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.9 | --- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.128 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 14.6 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 32 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 38 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 27.4 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.14 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 84 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有效硼 | 1.81 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 81 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤165 | pH | 8.80 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 18.3 | --- | cmol+/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 11.4 | --- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.065 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 14.0 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 34 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 44 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 23.8 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.22 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 94 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有效硼 | 2.02 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 87 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤166 | pH | 8.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 | 14.4 | --- | cmol+/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 9.95 | --- | g/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.060 | 38 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 9.91 | 60 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | 29 | 18000 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | 35 | 900 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铅 | 19.8 | 800 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.25 | 65 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 92 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 有效硼 | 1.86 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 76 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 土壤145-155 | 苯胺 | 未检出 | 260 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 2-氯酚 | 未检出 | 2256 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝基苯 | 未检出 | 76 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 萘 | 未检出 | 70 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 䓛 | 未检出 | 1293 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 151 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二苯并[a,h]蒽 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯甲烷 | 未检出 | 37 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯乙烯 | 未检出 | 0.43 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1二氯乙烯 | 未检出 | 66 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 未检出 | 616 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 反-1,2二氯乙烯 | 未检出 | 54 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1二氯乙烷 | 未检出 | 9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 顺-1,2二氯乙烯 | 未检出 | 596 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯仿 | 未检出 | 0.9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,1三氯乙烷 | 未检出 | 840 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯 | 未检出 | 4 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯乙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2二氯丙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 未检出 | 1200 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,2三氯乙烷 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 | 未检出 | 53 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯苯 | 未检出 | 270 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 160 | α-六六六 | 未检出 | 0.3 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | β-六六六 | 未检出 | 0.92 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | γ-六六六 | 未检出 | 1.9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | δ-六六六 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | p,p'-滴滴伊 | 未检出 | 7.0 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | p,p'-滴滴滴 | 未检出 | 7.1 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | o,p'-滴滴涕 | 未检出 | 6.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | p,p'-滴滴涕 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 161 | α-六六六 | 未检出 | 0.3 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | β-六六六 | 0.33 | 0.92 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | γ-六六六 | 未检出 | 1.9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | δ-六六六 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | p,p'-滴滴伊 | 0.41 | 7.0 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | p,p'-滴滴滴 | 0.33 | 7.1 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | o,p'-滴滴涕 | 未检出 | 6.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | p,p'-滴滴涕 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 162 | α-六六六 | 0.25 | 0.3 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | β-六六六 | 未检出 | 0.92 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | γ-六六六 | 未检出 | 1.9 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | δ-六六六 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | p,p'-滴滴伊 | 2.82 | 7.0 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | p,p'-滴滴滴 | 0.70 | 7.1 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | o,p'-滴滴涕 | 1.45 | 6.7 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | p,p'-滴滴涕 | 1.65 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.04 | 156/157/158 | 萘 | 未检出 | 70 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 䓛 | 未检出 | 1293 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 芘 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 151 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苊烯 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苊 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 芴 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 菲 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 蒽 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 荧蒽 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并（g，h，i）苝 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 二苯并(a,h)蒽 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 多环芳烃总量 | 未检出 | --- | mg/kg | 是 |  |  |
|  |  |  | 164/165/166 | 苯并[a]芘 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 |  |  |
| 湖北升力环保实业有限公司 | 固 体 废 物 治 理 | 2025.11.12 | 地下水- 污染扩散井1# | pH值 | 7.4 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 464 | 1000 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.39 | 0.50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.002 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 31.8 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | 3.10 | 20.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 21.8 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐 | 0.596 | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 3.2*10-3 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 6*10-4 | 0.005 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 钠 | 32.9 | 200 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 未检出 | --- | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 303 | 450 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.013 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.12 | 地下水- 污染扩散井2# | pH值 | 7.4 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 721 | 1000 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.04 | 0.50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.0003 | 0.002 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 15.5 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | 1.95 | 20.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 15.5 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐 | 0.174 | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 1.3*10-3 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 6*10-4 | 0.005 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 钠 | 35.5 | 200 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 未检出 | --- | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 274 | 450 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.12 | 地下水- 本底井 | pH值 | 6.9 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 390 | 1000 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.13 | 0.50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.002 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 39.6 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | 0.162 | 20.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 23.5 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐 | 0.021 | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 4.7*10-3 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 7*10-4 | 0.005 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 钠 | 451 | 200 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 未检出 | --- | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 358 | 450 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  | 2025.11.12 | 地下水- 排水井 | pH值 | 7.0 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | 240 | 1000 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.11 | 0.50 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 0.0006 | 0.002 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氯化物 | 125 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | 2.69 | 20.0 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 14.3 | 250 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐 | 未检出 | 1.00 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 6*10-4 | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 7*10-4 | 0.005 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 钠 | 45.1 | 200 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 铬 | 未检出 | --- | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 358 | 450 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |

# 附表10：其他类型排污单位超标数据一览表

| 所在地市 | 企业名称 | 行业 | 监测日期 | 监测点名称 | 是否达标 | 超标项目 | 监测浓度 | 标准浓度 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天门市 | 天门伊能环保科技有限公司 | -- | 2025.11.02 | 厂区内地下水监测井 | 否 | 氨氮 | 0.89 | 0.5 | 0.78 |
|  |  |  |  |  | 否 | 锰 | 1.76 | 0.1 | 16.6 |

# 附表11：重点监管单位周边土壤监测数据一览表

| 企业 名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点位 | 监测 项目 | 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖北益泰药业股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 2025.10.17 | 厂界红线外 20 米范围内 1 号点 | PH值 | 8.49 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 19.0 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 13.5 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0590 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 45 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 46 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 82 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 130 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 157 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.38 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.17 | 厂界红线外 20 米范围内 2 号点 | PH值 | 8.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.7 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 12.4 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0569 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 38 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 28 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 65 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 100 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 90 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.33 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.17 | 厂界红线外 20 米范围内 3 号点 | PH值 | 8.24 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.3 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 11.3 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0831 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 41 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 28 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 63 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 111 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 119 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.37 | 65 | mg/kg | 是 |  |
| 湖北石河医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 2025.10.16 | 厂界红线外 20 米范围内 1 号点 | PH值 | 8.37 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 18.7 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 11.2 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0551 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 39 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 27 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 75 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 110 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 150 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.35 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.16 | 厂界红线外 20 米范围内 2 号点 | PH值 | 8.47 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 18.5 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 11.2 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0458 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 43 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 37 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 62 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 101 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 67 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.23 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.16 | 厂界红线外 20 米范围内 3 号点 | PH值 | 8.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 16.0 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 5.83 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0320 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 23 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 28 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 42 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 66 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 51 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.30 | 65 | mg/kg | 是 |  |
| 湖北润驰环保科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 2025.10.17 | 厂界红线外 20 米范围内 1 号点 | PH值 | 8.47 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.6 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 16.1 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0811 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 49 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 64 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 73 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 147 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 110 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.45 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.17 | 厂界红线外 20 米范围内 2号点 | PH值 | 8.61 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 18.7 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 8.17 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0312 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 28 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 18 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 47 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 83 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 56 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.30 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.17 | 厂界红线外 20 米范围内 3 号点 | PH值 | 8.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 16.4 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 13.8 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0537 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 44 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 36 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 82 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 131 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 155 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.28 | 65 | mg/kg | 是 |  |
| 天门伊能环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 2025.10.14 | 厂界红线外 20 米范围内 1 号点 | PH值 | 8.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 16.7 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 9.19 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0356 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 23 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 27 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 51 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 78 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 109 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.24 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.14 | 厂界红线外 20 米范围内 2号点 | PH值 | 8.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.7 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 8.93 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0294 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 22 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 36 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 50 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 60 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 94 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.20 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.14 | 厂界红线外 20 米范围内 3号点 | PH值 | 8.37 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 16.0 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 9.16 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0461 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 26 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 36 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 55 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 83 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 76 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.35 | 65 | mg/kg | 是 |  |
| 光大环保能源有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 2025.10.17 | 厂界红线 外 20 米范围内 1 号点 | PH值 | 8.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.8 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 13.7 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0676 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 50 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 46 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 83 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 114 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 143 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 1.3 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.17 | 厂界红线 外 20 米范围内 2 号点 | PH值 | 8.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 19.6 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 14.3 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0581 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 45 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 37 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 86 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 123 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 143 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.31 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.17 | 厂界红线 外 20 米范围内 3 号点 | PH值 | 8.40 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.3 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 16.9 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.801 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 69 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 37 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 94 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 176 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 151 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.66 | 65 | mg/kg | 是 |  |
| 湖北景目环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 2025.10.17 | 厂界红线外 20 米范围内 1 号点 | PH值 | 8.30 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 16.8 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 16.6 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0713 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 47 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 47 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 92 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 134 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 177 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.33 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.17 | 厂界红线外 20 米范围内 2 号点 | PH值 | 8.67 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.7 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 13.8 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0800 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 40 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 37 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 111 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 118 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 120 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.70 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.17 | 厂界红线外 20 米范围内 3 号点 | PH值 | 8.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 18.0 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 12.4 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0458 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 42 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 28 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 73 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 134 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 130 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.30 | 65 | mg/kg | 是 |  |
| 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 2025.10.16 | 厂界红 线外20米范围内1号点 | PH值 | 8.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 16.7 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 11.3 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0425 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 38 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 36 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 65 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 111 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 145 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.22 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.16 | 厂界红 线外20米范围内2号点 | PH值 | 8.27 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.7 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 11.2 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0496 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 39 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 27 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 61 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 107 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 137 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.18 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.16 | 厂界红 线外20米范围内3号点 | PH值 | 8.22 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 18.2 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 10.3 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.267 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 43 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 28 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 66 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 108 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 123 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.20 | 65 | mg/kg | 是 |  |
| 优普生物科技（湖北）有限公司 | 化学农药制造 | 2025.10.17 | 厂界红线 外 20 米范围内 1 号点 | PH值 | 8.51 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.6 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 9.33 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0373 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 37 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 44 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 62 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 122 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 117 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.27 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.17 | 厂界红线 外 20 米范围内 2 号点 | PH值 | 8.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 18.5 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 7.89 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0353 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 31 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 36 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 51 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 104 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 108 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.22 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.17 | 厂界红线 外 20 米范围内 3 号点 | PH值 | 8.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.7 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 10.3 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0469 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 42 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 36 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 57 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 103 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 126 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.16 | 65 | mg/kg | 是 |  |
| 湖北中佳合成制药股份有限公司 | 化学药品原料药制造 | 2025.10.17 | 厂界红线 外 20 米范围内 1 号点 | PH值 | 8.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 18.0 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 7.35 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0319 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 32 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 27 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 55 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 93 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 108 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.19 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.17 | 厂界红线 外 20 米范围内 2 号点 | PH值 | 8.55 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 18.4 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 10.7 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0831 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 49 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 62 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 63 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 217 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 122 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.15 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.17 | 厂界红线 外 20 米范围内 3 号点 | PH值 | 8.76 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 19.8 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 8.95 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0351 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 36 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 18 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 57 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 92 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 109 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.22 | 65 | mg/kg | 是 |  |
| 湖北天义药业有限公司 | 化学药品原料药制造 | 2025.10.16 | 厂界红线外 20 米 范围内 1 号点 | PH值 | 8.49 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.3 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 8.41 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0423 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 32 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 18 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 54 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 89 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 107 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.22 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.16 | 厂界红线外 20 米 范围内 2 号点 | PH值 | 8.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.9 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 10.7 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0487 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 36 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 37 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 62 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 104 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 126 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.33 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.16 | 厂界红线外 20 米 范围内 3 号点 | PH值 | 8.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 18.7 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 14.9 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.134 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 52 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 37 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 81 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 147 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 159 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.30 | 65 | mg/kg | 是 |  |
| 湖北凰博医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 2025.10.17 | 厂界红线外 20 米范围内 1 号点 | PH值 | 8.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 15.9 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 7.81 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0405 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 30 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 27 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 61 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 91 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 101 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.25 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.17 | 厂界红线外 20 米范围内 2 号点 | PH值 | 8.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 18.2 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 6.09 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0237 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 24 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 27 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 57 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 77 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 97 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.18 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.17 | 厂界红线外 20 米范围内 3 号点 | PH值 | 8.77 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 18.0 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 6.76 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0245 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 25 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 18 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 57 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 79 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 98 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.16 | 65 | mg/kg | 是 |  |
| 湖北立銘城市矿产开发有限公司 | --- | 2025.10.15 | 厂界红线 外 20 米范围内 1 号点 | PH值 | 8.39 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.4 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 14.3 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0503 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 43 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 27 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 72 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 114 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 142 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.28 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.15 | 厂界红线 外 20 米范围内 1 号点 | PH值 | 8.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 18.4 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 14.4 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0682 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 46 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 47 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 81 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 126 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 119 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.34 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.15 | 厂界红线 外 20 米范围内 1 号点 | PH值 | 8.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 19.4 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 8.64 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0334 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 29 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 36 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 74 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 92 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 114 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.65 | 65 | mg/kg | 是 |  |
| 湖北立銘新材料有限公司 | --- | 2025.10.16 | 厂界红线外 20 米范围内 1 号点 | PH值 | 8.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.5 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 13.2 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0588 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 41 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 46 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 69 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 116 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 162 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.51 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.16 | 厂界红线外 20 米范围内 2 号点 | PH值 | 8.44 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 18.2 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 14.1 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0506 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 39 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 28 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 75 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 111 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 164 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.27 | 65 | mg/kg | 是 |  |
|  |  | 2025.10.16 | 厂界红线外 20 米范围内 3 号点 | PH值 | 8.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  | 有机质 | 17.0 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 13.9 | 60 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.0575 | 38 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铜 | 40 | 18000 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 28 | 800 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镍 | 74 | 900 | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 锌 | 116 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 145 | --- | mg/kg | 是 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.24 | 65 | mg/kg | 是 |  |

# 附表12：重点监管单位周边土壤监测数据超标一览表

| 所在地市 | 企业名称 | 行业 | 监测日期 | 监测点名称 | 是否达标 | 超标项目 | 监测浓度 | 标准浓度 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天门市 | ------ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |